TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

INDUSTRIAL GEAR EP

DESCRIÇÃO

TOP 1 INDUSTRIAL GEAR EP é um lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para a lubrificação de engrenagens industriais de serviço pesado que trabalham sob condições severas de operação. Estes são formulados com básicos de alta qualidade e aditivos de extrema pressão que proporciona excelente capacidade de carga para fornecer proteção contra cargas de choque e desgaste. Possuem excelentes características de separação de água e oferecem resistência à formação de espuma.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| AGMA 9005 – E02 |  |  |  |  |  |  |
| DIN 51517 PART 3 |  |  |  |  |  |  |
| ISSO 12925-1 CKC/CKD |  |  |  |  |  |  |
| U.S. Steel 224 |  |  |  |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Proteção eficaz contra ferrugem e corrosão para todos os componentes da caixa de engrenagens.

- A excelente capacidade de carga protege as engrenagens contra desgaste e oferece longa vida útil ao equipamento e custos de manutenção reduzidos.

- Excelente propriedade de demulsibilidade.

- Estabilidade térmica superior para maior vida útil.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Resistência à formação de espuma.

1

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO | - | - | 150 |  | 220 |  | 320 |  | 460 |  | 680 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 151,6 |  | 221,3 |  | 320,6 |  | 461,4 |  | 684,4 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 103 |  | 101 |  | 98 |  | 97 |  | 90 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 238 |  | 240 |  | 248 |  | 252 |  | 254 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -12 |  | -12 |  | -12 |  | -9 |  | -6 |

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP